디지털논리회로 과제 — 정답 및 풀이

(2026년도 1학기)

문제 4 정답 — 진리표

a. F = AB'C + A'BC' + ABC

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

b. G = (A + B')(B + C)(A' + C')

| A | B | C | G |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

c. H = WX'Y + WXZ' + W'XY'Z + WX'Y'Z'

| W | X | Y | Z | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

문제 8 정답 — 불 대수 최소화

a. a'b + ab'c + abc  →  최소: a'b + ac

풀이:

a'b + ab'c + abc

= a'b + ac(b' + b)         [분배법칙]

= a'b + ac                 [보수법칙: b'+b=1]

∴  a'b + ac  (2항, 4리터럴) ✓

b. x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz  →  최소: x'z(y'+y) ... 를 처리

풀이:

x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz

= x'(y'z + yz') + x(y'z' + yz)   [분배법칙]

= x'(y⊕z) + x(y⊙z)              [XOR/XNOR]

또는 Karnaugh Map 이용:

묶음 1: x'y'z + xy'z' = y'(x'z + xz') = y'(x⊕z)

묶음 2: x'yz' + xyz = y(x'z' + xz) = y(x⊙z)

∴  y'(x'z + xz') + y(x'z' + xz)  (2항, 4리터럴) ✓

c. p'q'r + p'qr' + p'qr + pq'r' + pqr  →  최소: p'r + pq'r' + p'q

풀이:

p'q'r + p'qr' + p'qr + pq'r' + pqr

= p'q'r + p'q(r'+r) + pq'r' + pqr  [분배법칙]

= p'q'r + p'q + pq'r' + pqr         [보수법칙]

= p'(q'r + q) + p(q'r' + qr)        [분배법칙]

= p'(q + r) + p(q'r' + qr)          [흡수법칙: q'r+q=q+r]

∴  p'q + p'r + pq'r'  (3항, 5리터럴 → 교재 기준 확인)

또는  p'q + p'r + pqr  (추가 단순화 시 2항 가능)

문제 10 정답 — 게이트 회로 설계

a. A'B + AC' + BC

보수화되지 않은 변수만 사용하므로 A', C'는 NOT 게이트로 구현.

구현 구조:

NOT(A) → NOT_A

NOT(C) → NOT_C

AND(NOT_A, B) → T1

AND(A, NOT_C) → T2

AND(B, C) → T3

OR(T1, T2, T3) → f

b. mn + p(m' + n)

NOT(m) → NOT_m

OR(NOT_m, n) → T1

AND(p, T1) → T2 = p(m'+n)

AND(m, n) → T3 = mn

OR(T3, T2) → f

c. rs'(t + u'v) + (r's + u)(t' + v')

NOT 게이트: s'=NOT(s), u'=NOT(u), t'=NOT(t), v'=NOT(v), r'=NOT(r)

OR(u', v) → T1 = u'+v  →  AND(t, T1) → T2 = t·(u'+v) → OR(t,T2) → ...

(게이트 순서대로 식 그대로 회로 구현, 대수식 조작 없음)

OR(t, u'v) → T1;  AND(r, s', T1) → T2 = rs'(t+u'v)

OR(r', s) → T3;  OR(T3, u) → T4 = r's+u

OR(t', v') → T5;  AND(T4, T5) → T6 = (r's+u)(t'+v')

OR(T2, T6) → f

문제 18 정답 — 회로도 분석

회로 a: f = ab + bc' + a'c

i. 대수식:

위쪽 AND 게이트: ab

가운데 AND 게이트: bc'

아래쪽 AND 게이트: a'c

OR 게이트 출력: f = ab + bc' + a'c

ii. 이미 곱의합(SOP) 형태임.

f = ab + bc' + a'c  ← 최종 답

회로 b: f = (ab)'c + cd

i. 대수식:

NAND 게이트: (ab)'

AND 게이트 1: (ab)' · c

AND 게이트 2: cd

OR 게이트 출력: f = (ab)'c + cd

ii. 곱의합으로 전개:

(ab)'c = (a' + b')c = a'c + b'c

f = a'c + b'c + cd

= a'c + c(b' + d)  →  곱의합: f = a'c + b'c + cd  ← 최종 답

회로 c: f = (ab + cd)(a + c)

i. 대수식:

AND 게이트 1: ab

AND 게이트 2: cd

OR 게이트 1: ab + cd

OR 게이트 2: a + c

AND 게이트 3 (최종): f = (ab + cd)(a + c)

ii. 곱의합으로 전개:

(ab + cd)(a + c)

= ab·a + ab·c + cd·a + cd·c

= ab + abc + acd + cd       [AA=A 적용]

= ab(1+c) + cd(a+1)

= ab + cd                   [흡수법칙]

∴ f = ab + cd  ← 최종 답 (2항, 4리터럴)