23010777 김상윤 디지털논리회로 과제 1

gemini-3.1-pro-preview 문제 작성

[문제 1] 진리표(Truth Table) 작성

문제: 다음 부울 함수에 대한 진리표를 작성하고, 최소항(Minterm)의 합으로 나타내시오. F = X(Y' + Z) + X'Y'Z

[해설 및 정답] 변수가 X, Y, Z 3개이므로 총 8가지의 입력 조합이 나옵니다. 연산 우선순위(NOT -> 괄호 안의 OR -> AND -> 밖의 OR)에 따라 계산합니다.

[진리표 결과]

- X=0, Y=0, Z=0 일 때: F = 0

- X=0, Y=0, Z=1 일 때: F = 1

- X=0, Y=1, Z=0 일 때: F = 0

- X=0, Y=1, Z=1 일 때: F = 0

- X=1, Y=0, Z=0 일 때: F = 1

- X=1, Y=0, Z=1 일 때: F = 1

- X=1, Y=1, Z=0 일 때: F = 0

- X=1, Y=1, Z=1 일 때: F = 1

- F가 1이 되는 최소항(Minterm): m1, m4, m5, m7

- 정답(최소항의 합): F = Σ(1, 4, 5, 7)

[문제 2] 부울 대수를 이용한 식 간소화

문제: 부울 대수의 속성 1부터 10까지를 이용하여 다음 식을 '최소 곱의합(SOP)' 식으로 줄이시오. 각 단계를 명확히 서술하시오. F = A'B'C + A'BC + AB'C' + AB'C + ABC

[해설 및 정답]

- Step 1 (공통항 묶기 - 분배법칙): 앞의 두 항에서 (A'C)를 묶고, 중간 두 항에서 (AB')를 묶습니다. F = A'C(B' + B) + AB'(C' + C) + ABC

- Step 2 (보수법칙 및 항등법칙 적용): (B' + B) = 1 이고, (C' + C) = 1 이므로 식이 다음과 같이 줄어듭니다. F = A'C(1) + AB'(1) + ABC F = A'C + AB' + ABC

- Step 3 (추가 간소화): 남은 식 F = A'C + AB' + ABC 에서, 2번째 항과 3번째 항을 A로 묶습니다. F = A'C + A(B' + BC) 여기서 괄호 안의 (B' + BC)는 흡수법칙의 변형에 의해 (B' + C)가 됩니다. F = A'C + A(B' + C)

- Step 4 (전개 및 최종 정리): 위 식을 전개하면 F = A'C + AB' + AC 가 됩니다. 여기서 첫 번째 항(A'C)과 세 번째 항(AC)을 C로 묶습니다. C(A' + A) + AB' (A' + A) = 1 이므로, 최종 결과는 다음과 같습니다.

- 최종 정답: F = C + AB'

[문제 3] 수식을 논리 회로도로 구현

문제: 다음 함수를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 AND, OR, NOT 게이트를 사용하여 글로 묘사하시오. 변수들은 보수화되지 않은 것(A, B, C)만 입력으로 주어지며, 대수식을 절대 간소화하지 마시오. F1 = A(B' + C) + A'BC'

[해설 및 정답] 회로도를 그릴 때는 수식의 형태를 그대로 유지하며, 연산 우선순위에 따라 3단계로 나누어 그립니다.

- 1단계 (NOT 게이트 처리 - 보수 생성): 입력선 B에 NOT 게이트를 연결하여 B' 선을 만듭니다. 입력선 A에 NOT 게이트를 연결하여 A' 선을 만듭니다. 입력선 C에 NOT 게이트를 연결하여 C' 선을 만듭니다.

- 2단계 (괄호 및 AND 곱셈 연산 묶음 처리): [블록 1: A(B' + C) 구현]

- 1단계에서 만든 B' 선과 원래의 C 선을 2입력 OR 게이트에 연결합니다.

- 원래의 A 선과 위 1)번 OR 게이트의 출력을 2입력 AND 게이트에 연결합니다. [블록 2: A'BC' 구현]

- 1단계에서 만든 A' 선, 원래의 B 선, 1단계에서 만든 C' 선을 3입력 AND 게이트에 연결합니다.

- 3단계 (최종 합성 - 덧셈 연산): 수식 중앙의 '+' 기호를 처리하기 위해, 2단계에서 완성된 [블록 1]의 출력 선과 [블록 2]의 출력 선을 최종적으로 2입력 OR 게이트에 연결합니다. 이 OR 게이트의 출력이 최종 F1이 됩니다.

[문제 4] 회로도 분석 및 수식 변환

문제: 다음 논리 게이트의 연결 상태를 설명한 글을 읽고 물음에 답하시오. [설명] 입력 A와 B를 NAND 게이트에 통과시킨 출력값과, 입력 C를 NOT 게이트에 통과시킨 출력값을 각각 NOR 게이트의 두 입력으로 넣는다. 이 NOR 게이트의 출력값과 입력 A를 최종적으로 AND 게이트에 연결하여 출력 F를 얻는다.

i. 위 회로에 대한 대수식(Boolean Expression)을 구하시오.

ii. 구한 대수식을 조작하여 최소 곱의합(SOP) 형태로 나타내시오.

[해설 및 정답]

- i. 대수식 도출 단계:

- A와 B의 NAND 출력: (AB)'

- C의 NOT 출력: C'

- 위 두 출력을 받는 NOR 게이트 출력: ( (AB)' + C' )'

- 최종 AND 게이트 출력(정답 i): F = A * ( (AB)' + C' )'

- ii. 최소 곱의합 간소화 단계: 드모르간의 법칙 (X + Y)' = X' * Y' 를 NOR 게이트 부분에 적용합니다. ( (AB)' + C' )' = ( (AB)' )' * (C')' 부정의 부정은 긍정이므로 ( (AB)' )' = AB 이고, (C')' = C 입니다. 따라서 NOR 게이트 부분은 단순히 ABC 가 됩니다. 이를 원래 식에 대입하면 F = A * (ABC) 가 됩니다. 멱등법칙(A * A = A)을 적용하면 최종 식이 도출됩니다. 최종 정답(정답 ii): F = ABC